Гранд-СМЕТА

Форма 4т

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Реконструкция РП №3 в Горно-Алтайске

(наименование стройки) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

(локальный сметный расчет) на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость Нормативная трудоемкость Средства на оплату труда

512 052,00 руб.

861,26 чел. час 100 184,00 руб.

| № п.п. | № по смете | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. |
|  |  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ТЕР46-04-006-01 Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных 100 м2 (Районный к-т 40%) | 1,2804 (128,04 / 100) | 608,92 | 376,82 | 232,1 | 780,00 | 483,00 | 297 | 11,13 | 6,627 | 7339,00 | 5370,00 | 1969 |
|  |  |  |  |  |  | 118,58 |  |  | 152 |  | 11,13 |  |  | 1690 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(7060 руб.)6636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФС)Т(7060 руб.)3954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП17929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | ТЕР46-04-010-02 Разборка покрытий полов дощатых 100 м2 покрытия (Районный к-т 40%) | 0,867 ((43,35*2) / 100) | 391,72 | 277,40 | 114,33 | 340,00 | 241,00 | 99 | 11,13 | 6,627 | 3334,00 | 2677,00 | 657 |
|  |  |  |  |  |  | 58,41 |  |  | 51 |  | 11,13 |  |  | 564 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3241 руб.)3047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3241 руб.)1815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП8196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | ТЕРр57-1-2 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков 100 м2 основания (Районный к-т 40%) | 0,867 ((43,35*2) / 100) | 69,69 | 69,69 |  | 60,00 | 60,00 |  | 11,13 |  | 673,00 | 673,00 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(673 руб.)458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(673 руб.)363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП1494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ■ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных полотен | 0,18 (18/100) | 335,73 | 335,73 |  | 60,00 | 60,00 |  | 11,13 |  | 673,00 | 673,00 |  |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(673 ру6.)471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(673 руб.)337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП1481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | ТЕРр56-9-2 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке 100 коробок | 0,07 (7/100) | 4584,48 | 4198,36 | 386,12 | 321,00 | 294,00 | 27 | 11,13 | 3,813 | 3374,00 | 3271,00 | 103 |
|  |  |  |  |  |  | 47,29 |  |  | 3 |  | 11,13 |  |  | 37 |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(ЗЗОв руб.)2316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(ЗЗОв руб.) 1654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП7344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных 100 м2 оконных переплетов | 0,0557 (5,57/ 100) | 459,70 | 430,57 | 29,13 | 26,00 | 24,00 | 2 | 11,13 | 6,627 | 278,00 | 267,00 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | 14,88 |  |  | 1 |  | 11,13 |  |  | 9 |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(276 руб.)193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(276 руб.)138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | ТЕРр56-1-2 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке 100 коробок | 0,06 (6/100) | 3780,06 | 3474,13 | 305,93 | 227,00 | 209,00 | 18 | 11,13 | 3,993 | 2393,00 | 2320,00 | 73 |
|  |  |  |  |  |  | 45,96 |  |  | 3 |  | 11,13 |  |  | 31 |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2351 руб.) 1646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2351 руб.)1176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП5215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | ТЕР46-04-001 -04 Разборка кирпичных стен 1 м3 | 3,0275 ((8,28+2,78+ 1,05)*0,25) | 189,86 | 85,02 | 104,84 | 575,00 | 257,00 | 318 | 11,13 | 4,265 | 4219,00 | 2865,00 | 1354 |
|  |  |  |  |  |  | 13,71 |  |  | 42 |  | 11,13 |  |  | 462 |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3327 dv6.)3127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3327 руб. 11863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП9209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | ТЕР46-03-007-02 Пробивка проемов в конструкциях из бетона 1 м3 | 0,14 | 1330,37 | 288,36 | 1042,01 | 186,00 | 40,00 | 146 | 11,13 | 4,265 | 1072,00 | 449,00 | 623 |
|  |  |  |  |  |  | 136,18 |  |  | 19 |  | 11,13 |  |  | 212 |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(661 руб.)621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(661 руб.)370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП2063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора | 0,023974 (2,3974 / 100) | 1809,29 | 1809,29 |  | 43,00 | 43,00 |  | 11,13 |  | 483,00 | 483,00 |  |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(483 руб.)319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(483 руб)193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | 311-01-146-1 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна (Районный к-т 40%) | 2,3974 | 40,99 | 4,83 | 36,16 | 98,00 | 12,00 | 86 | 11,13 | 5,08 | 569,00 | 129,00 | 440 |
|  |  |  |  |  |  | 4,54 |  |  | 11 | 5 | 11,13 |  |  | 121 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(250 руб.)213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(250 руб.)120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | СЦПЗ-10-10-2 Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 2 1 т | 2,3974 | 19,52 |  | 19,52 | 47,00 |  | 47,00 | 11,13 | 5,08 | 238,00 |  | 238,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 11,13 |  |  |  |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HP 0%=0%'0.85 от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП 0%=0%*0.8 от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных 100 м2 | 10,75 ((21,5/0,02)/ 100) | 207,34 | 207,34 |  | 2229,00 | 2229,00 |  | 11,13 |  | 24808,00 | 24808,00 |  |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(24808 руб. >23320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(24808 руб.) 13892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП62020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | ТЕР01 -03-047-02 Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2 м 1000 м3 грунта | 0,0037 (3,7/ 1000) | 26894,26 | 5303,97 | 21576,27 | 100,00 | 20,00 | 80 | 11,13 | 4,817 | 603,00 | 218,00 | 385 |
|  |  |  |  |  | 14,02 | 2535,36 |  |  | 9 | 6,845 | 11,13 |  |  | 104 |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(322 руб.)261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(322 руб.)129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 5092,00 | 3972,00 | 1120 |  |  | 50056,00 | 44203,00 | 5853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 3230 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  | 4263,00 |  |  |  |  | 47433,00 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1120,00 |  |  |  |  | 5853,00 |  |  |
| Накладныо расходы |  |  |  |  |  |  | 4485,00 |  |  |  |  | 42628,00 |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 I 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2920,00 |  |  |  |  | 26003,00 |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 10435,00 |  |  |  |  | 99417,00 |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  |  |  |  | 1494,00 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 1489,00 |  |  |  |  | 14648,00 |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  | 995,00 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  | 902,00 |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 47,00 |  |  |  |  | 238,00 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 143,00 |  |  |  |  | 993,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 12497,00 |  |  |  |  | 118687,00 |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  | 12497,00 |  |  |  |  | 118687,00 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | ТЕР46-01-004-02 Усиление воротного простенка прим. 1 т (Районный к-т 40%) | 0,07132 ((8*3,77+21* 1 ,Э6)/1000) | 10432,17 | 2223,93 | 1031,32 | 744,00 | 159 | 74 | 11,13 | 4,762 | 4299,00 | 1765 | 350 |
|  |  |  |  |  | 7176,92 | 81,93 |  | 511 | 6 | 4,265 | 11,13 |  | 2184 | 65 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1ВЗО руб>1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1830 руб )1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП7044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | ТЕР06-01-001-04 Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 5 м3 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4,7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,0248 (2,48/ 100) | 47434,88 | 3749,11 | 2635,71 | 1176,00 | 93 | 65 | 11,13 | 4,182 | 10007,00 | 1035 | 273 |
|  |  |  |  |  | 41050,06 | 396,38 |  | 1018 | 10 | 8,545 | 11,13 |  | 8699 | 109 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1144 руб.>1018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1144 руб.)595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП11620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | ТЕР08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м 1 м3 кладки (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 13,35 | 605,54 | 57,96 | 43,83 | 8084,00 | 774 | 585 | 11,13 | 4,113 | 60764,00 | 8612 | 2407 |
|  |  |  |  |  | 503,75 | 6,84 |  | 6725 | 91 | 7,397 | 11,13 |  | 49745 | 1017 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(9629 руб)10014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(9629 руб.)6163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП76941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 18 | ТЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий 1 т металлоконструкций перемычек | 0,25347 ((9,6*18,4+7, 5*5,72+9*3,7 7)/1000) | 14159,30 | 1917,54 | 93,8 | 3589,00 | 486 | 24 | 11,13 | 4,583 | 25570,00 | 5410 | 109 |
|  |  |  |  |  | 12147,96 | 7 |  | 3079 | 2 | 6,512 | 11,13 |  | 20051 | 20 |
|  |  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4 7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(54ЭО руб.)3964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(54ЭО руб.)3041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП32575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | ТЕР11-01-014-01 Устройство полов бетонных толщиной 100 мм 100 м2 пола | 0,3516 (35,16/100) | 5187,79 | 390,26 | 262,85 | 1824,00 | 137 | 92 | 11,13 | 11,13 | 17105,00 | 1527 | 1029 |
|  |  |  |  |  | 4534,67 | 188,62 |  | 1595 | 66 | 9,125 | 11,13 |  | 14549 | 738 |
|  |  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2265 ОУб.)237В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2265 Pv6.)1359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП20842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | ТЕР11-01-014-02 Устройство полов бетонных толщиной 150 мм 100 м2 пола | 0,3516 (35,16/ 100) | 7530,75 | 431,48 | 290,52 | 2648,00 | 152 | 102 | 11,13 | 11,13 | 24665,00 | 1689 | 1137 |
|  |  |  |  |  | 6808,75 | 208,46 |  | 2394 | 73 | 9,123 | 11,13 |  | 21839 | 816 |
|  |  | (Районный к-т 40%; МДС35-¦\/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2505 руб. >2630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2505 руб.) 1503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП28798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 21 | ТЕР06-01-005-02 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0276 ((13,8*0,2)/ 100) | 46797,74 | 3650,84 | 2659,56 | 1292,00 | 101 | 73 | 11,13 | 4,297 | 11045,00 | 1121 | 315 |
|  |  |  |  |  | 40487,35 | 339,57 |  | 1118 | 9 | 8,598 | 11,13 |  | 9609 | 104 |
|  |  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1225 руб.)1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1225 руб.)637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП12772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,3216 (32,16/100) | 42640,62 | 1880,8 | 2022,8 | 13713,00 | 605 | 651 | 11,13 | 4,129 | 101818,00 | 6732 | 2686 |
|  |  |  |  |  | 38737,02 | 308,07 |  | 12457 | 99 | 7,417 | 11,13 |  | 92400 | 1103 |
|  |  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(7835 руб.)6973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(7835 руб.)4074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП112865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 23 | ТЕР31-01-025-01 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 см 100 м2 отмостки | 0,3216 (32,16/100) | 11018,58 | 377,93 | 297,75 | 3544,00 | 122 | 96 | 11,13 | 5,08 | 18471,00 | 1353 | 486 |
|  |  |  |  |  | 10342,9 | 48,3 |  | 3326 | 16 | 5 | 11,13 |  | 16632 | 173 |
|  |  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1526 руб. )1495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1526 руб. )1038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП21004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ч | К) | II | 12 | 13 | 14 | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 24 | ТСЦ-408-0015 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3 | -8,104 | 65,40 |  |  | -530,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | -2650,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 65,4 |  |  | -530 |  | 5 | 11,13 |  | -2650 |  |
|  |  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | ТЕР11-01-002-03 Устройство подстилающих слоев гравийных 1 м3 подстилающего слоя | 21,11 | 187,42 | 39,61 | 62,5 | 3956,00 | 836 | 1319 | 11,13 | 4,499 | 32829,00 | 9305 | 5936 |
|  |  |  |  |  | 85,31 | 8,19 |  | 1801 | 173 | 9,766 | 11,13 |  | 17588 | 1924 |
|  |  | (Районный к-т 40%; МДС35-1У п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(11229 руб.)11790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(11229 руб.)6737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП51356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | ТЕРр51-3-2 Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой 100 м3 грунта | 0,0773 (7,73/ 100) | 6550,75 | 6467,87 | 2,95 | 506,00 | 500 |  | 11,13 | 6,191 | 5612,00 | 5565 | 1,00 |
|  |  |  |  |  | 79,93 |  |  | 6 |  | 7,423 |  |  | 46 |  |
|  |  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(5565 руб.)3562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(5565 руб.>2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП11177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27 | ТЕР09-04-011-01 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания 1 т конструкций | 0,199741 ((32,8*3,77+ 31,44*2,42)/ 1000) | 3559,25 | 543,37 | 2398,94 | 711,00 | 109 | 479 | 11,13 | 3,02 | 3299,00 | 1208 | 1447 |
|  |  |  |  |  | 616,94 | 138,89 |  | 123 | 28 | 5,227 | 11,13 |  | 644 | 309 |
|  |  | (Районный к-т 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1517 руб )1168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1517 руб. )1032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП5499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | К | 9 | К) | П | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 28 | ТЕР15-04-030-02 Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 40%; МДС35-1\/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3= 1,15; ТЗМ=1,25) | 0,6512 (32,56*2/100 ) | 653,55 | 144,88 | 4,82 | 426,00 | 94 | 3,00 | 11,13 | 6,218 | 2123,00 | 1050 | 20 |
|  |  |  |  |  | 503,85 | 0,19 |  | 329 |  | 3,211 | 11,13 |  | 1053 | 1 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(Ю51 руб. 1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(Ю51 руб.)462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП3520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 41683,00 | 4168 | 3563 |  |  | 314957,00 | 46372 | 16196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33952 | 573 |  |  |  | 252389 | 6379 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  | 4741,00 |  |  |  |  | 52751,00 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  | 33952,00 |  |  |  |  | 252389,00 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3563,00 |  |  |  |  | 16196,00 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5144,00 |  |  |  |  | 48739,00 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3334,00 |  |  |  |  | 29669,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 1042,00 |  |  |  |  | 7044,00 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  | 17740,00 |  |  |  |  | 137258,00 |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  | 9831,00 |  |  |  |  | 76941,00 |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 4351,00 |  |  |  |  | 32575,00 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 11274,00 |  |  |  |  | 100997,00 |  |  |
| Аэродромы |  |  |  |  |  |  | 3290,00 |  |  |  |  | 18354,00 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 1106,00 |  |  |  |  | 11177,00 |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 950,00 |  |  |  |  | 5499,00 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 577,00 |  |  |  |  | 3520,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 50161,00 |  |  |  |  | 393365,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 50161,00 |  |  |  |  | 393365,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 46775,00 | 8140 | 4683 |  |  | 365013,00 | 90575 | 22049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33952 | 864 |  |  |  | 252389 | 9609 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  | 9004,00 |  |  |  |  | 100184,00 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  | 33952,00 |  |  |  |  | 252389,00 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 4683,00 |  |  |  |  | 22049,00 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9629,00 |  |  |  |  | 91367,00 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 6254,00 |  |  |  |  | 55672,00 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  | 12497,00 |  |  |  |  | 118687,00 |  |  |
| Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  | 50161,00 |  |  |  |  | 393365,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 62658,00 |  |  |  |  | 512052,00 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 62658,00 |  |  |  |  | 512052,00 |  |  |

Составил:	B A Баженов)